产品质量监督抽查实施细则

定配眼镜产品

广东省汕尾市质量计量监督检测所

前言

本细则主要起草单位：广东省汕尾市质量计量监督检测所服装轻化室

起草人：   吕俊亮      职务/职称：  助理工程师          日期： 2021 年 4月  20 日

黄必顺      职务/职称：

审核人：   杨浩        职务/职称：  室负责人/高级工程师 日期：2021 年 4月  20 日

批准人：                职务/职称：                      日期： 2021 年 4月 20 日

海丰县定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

定配眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品。

在企业的加工中心或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。

抽样基数应不少于抽样数量，每个受检企业抽样数量为1副（无备样）。当库存基数少于抽样数量时，可按事先确定的处方单，现场制作。

2 检验依据

检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镜片表面质量和内在疵病 |  | GB 13511.1 | ● |  |  | ● |  |
|  | 镜架外观质量 |  | GB 13511.1 | ● |  |  | ● |  |
|  | 球镜顶焦度偏差（D） |  | GB 13511.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 柱镜顶焦度偏差（D） |  | GB 13511.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 柱镜轴位偏差（°） |  | GB 13511.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 棱镜度偏差（Δ） |  | GB 13511.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 附加顶焦度（D） |  | GB 13511.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 光学中心单侧水平偏差（mm） |  | GB 13511.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 光学中心垂直互差（mm） |  | GB 13511.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 光学中心水平距离偏差（mm） |  | GB 13511.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 可见光谱区光透射比（%） |  | GB 13511.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 紫外光谱区透射比（%） |  | GB 13511.1 | ● |  |  |  | ● |
|  | 镜片厚度 |  | GB 13511.1 | ● |  |  |  | ● |
|  | 镜片色泽 |  | GB 13511.1 | ● |  |  |  | ● |
|  | 装配质量 |  | GB 13511.1 | ● |  |  |  | ● |
|  | 标志 |  | GB 13511.1 | ● |  |  |  | ● |
| 备注 |  | - 定配眼镜所用镜片有染色时透射应符合GB10810.3 5.3要求，使用光致变色镜片时应符合GB 10810.3 5.5要求，当定配眼镜明示可适合作驾驶镜时应符合GB 10810.3 5.4要求。 - 当处方中包含本表中未列的参数，这些参数也应符合GB13511.1要求。 |  |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10810.1-2005     眼镜镜片    第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006     眼镜镜片及相关眼镜产品    第3部分:透射比规范及测量方法

GB 13511.1-2011     配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB/T 14214-2003     眼镜架    通用要求和试验方法

QB 2506-2017        光学树脂眼镜片

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。